G26014nk M1西村和真

課題：

未知環境下でのCanSatの自律走行を想定し、あなたが選ぶべき経路計画アルゴリズムを1つ提示し、その理由とともに想定するセンサデータ（例：ToF、GPS、画像）とその処理方法を含めて説明しなさい。

解：Dynamicアルゴリズム

空中での画像・ToF計測により3次元の初期地図を構築し、地上では未知の障害物に応じてリアルタイムに地図を更新しながら、最短ルートでゴールするアルゴリズム

手法

地球とは異なる低重力環境を活かして空中での長時間の滞空飛行を行い、通常のカメラ（画像データ） とToFセンサ を組み合わせて地表をスキャンする。取得した3次元データから、CanSatが登れないような急な「傾斜」や、走行不可能な「くぼみ」を自動で排斥し、走れる範囲だけを白黒（または格子状）で表した2次元の「初期グリッドマップ」を構築する。

着陸後は、GPSで現在地とゴールの位置をマップ上に重ね合わせ、D*アルゴリズムで初期ルートを引いて走行を開始する。走行中、空中からの死角になっていて事前マップに載っていなかった微小な障害物やくぼみを検知した場合は、地上でのセンサデータ（ToF）を基にその場で2次元地図の障害物情報を更新（書き換え）していく。

理由

本環境は未知の惑星を想定しており、「地球と異なり滞空時間が長く取れること」「太陽光パネルによる十分な電力供給があり計算力やセンサ稼働の制限がないこと」を前提とした。 未知の環境下では、非常に深い「くぼみ」や、登りきれない「高すぎる傾斜」が多数存在する可能性が高い。十分な電力を活かして常にToFセンサで周囲を警戒し、地図を動的に更新しながらルートを引き直すD*アルゴリズムを採用することで、ローバがスタック（立ち往生）したり転倒したりするリスクを最小限に抑え、確実にゴールへ誘導できるため最適であると判断した。